# CableTrayAI S2 方钢托臂规则确认清单

生成时间：2026-05-27 18:29:29

用途：给科室审核建模、计算、结果提取、评定和报告注入逻辑。正式结论仍以 ANSYS 输出、Excel/确定性公式和 source_ref 为准；大模型只做解释、质控和修复建议。

来源：用户批注版 S2_RULE_CONFIRMATION_CHECKLIST.docx、新版“电缆桥架--.xlsx”、source_materials 中标准命令流/PIP/MAC/SECT、既有报告和真实 ANSYS 输出。

0. 大白话术语表

| 名称 | 大白话解释 | 主要用途 | 出问题说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| MAXBEAMSTRESS.LIS | 支架/方钢梁单元应力结果文件 | 表6-1 支架方钢应力评定：拉伸、压缩、弯曲、剪切、拉弯、压弯 | 缺失、全零或集合不对时，支架方钢评定不能出正式结论 |
| TMAXBEAMSTRESS.LIS | 托臂梁单元应力结果文件 | 托臂应力评定；小截面托臂根部焊缝等效应力表 | 小截面任务全零时，表6-2-1 和附录C不能通过 |
| JCZH.LIS | 支架基础载荷文件 | 表6-3/对应基础载荷：FX、FY、FZ、MY、MZ | UNKNOWN 节点、全零或少工况时，基础载荷表不能用 |
| LS-FORCE.LIS | 托盘与托臂连接螺栓载荷文件 | 连接螺栓载荷和螺栓应力评定 | 不能用接近报告的节点硬凑；必须来自固定点集合 |
| HF-FORCE.LIS | 大截面托臂根部焊缝受力文件 | 方钢外边长 >120mm 时输出表6-2 和表6-3 | 小截面不强制依赖它，大截面缺失则阻断 |
| Mode.oup | 模态频率输出文件 | 附录A 模态频率；校核 MT 是否覆盖到 50Hz | 最后一阶不超过 50Hz 时，需提高 MT 重跑 |
| MOTAI-*.PNG/BMP | 模态图 | 附录A 模态振型图 | 缺图时报告附录不完整 |
| SQ-* | 方钢应力云图 | 附录B 方钢应力图 | 缺失时附录B不完整 |
| TB*/TD* | 托臂应力云图 | 方钢外边长 <=120mm 时附录C | 该有没有、或不该有却输出，说明截面分支错 |
| UNKNOWN | 软件没识别出节点/关键点/集合名 | 正式表格中不得出现 | 必须回查建模集合、PIP后处理集合和 LIS 原始行 |
| source_ref | 每个数从哪里来的说明 | 追溯 Excel、LIS、命令流、规范或输入文件 | 没有 source_ref 的公式/数据不能作为正式结论 |
| source_materials | 原始资料库 | 标准命令流、PIP、MAC、SECT、Excel、PDF、DOCX | 只读，不允许改；部署包必须包含必要最小标准命令流包 |

1. 提资解析规则

| 规则项 | 已确认规则 | 代码/审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 字段识别 | 自动识别提资中的主体字段，不按固定列号；I列/埋板列本质是方钢截面，但也必须按表头/内容自动识别。 | intake_excel_reader/job_input_builder 必须支持不同表头命名。 |
| 报告号/计算批次 | 初版新提资可能没有报告号；有报告号显示报告号，没有则显示提资单号或临时批次，后续可补号替换。 | 不得要求用户手填行号才能解析。 |
| 层数 | 识别几层就建几层；例如 18185NI-LXSJ4140 是双侧2+2层，不得误判为3层。 | 解析结果写入 tray_load_mapping，并在网页显示。 |
| 三侧 | 提资出现三侧时先解析并提示，但生产计算暂阻断，输出“需要人工确认”的命令流，直到三侧标准命令流和后处理映射被审定。 | 禁止用单/双侧模板硬算三侧。 |
| 托盘载荷 | 解析托盘宽度、层数、托臂长度、等效密度；无法识别时提示人工复核。 | 不能全零或默认乱填。 |
| 高/低侧梆 | 没有动力电缆类型、且提资 Excel 未标明高低侧梆时，默认高侧梆。 | 默认值必须写入 audit。 |

2. 分析方法和反应谱规则

| 规则项 | 已确认规则 | 门禁 |
| --- | --- | --- |
| 钢平台 | 只看是否明确为钢平台；钢平台采用静力法。 | 钢平台仍可需要谱文件，用于等效静力加速度。 |
| 非钢平台 | 未显示钢平台的 S2 支架采用反应谱法。 | 反应谱文件按项目选择，不能固定某个样例谱。 |
| 阻尼比 | 反应谱阻尼比采用 SL-1=7%，SL-2=10%。 | 选谱输出 spectrum_selection.json。 |
| 谱表匹配 | 按项目代号、厂房/谱表、标高、方向匹配；只看当前项目名称代号，不混用其他项目同名厂房。 | 缺谱或项目不匹配必须 fail。 |
| 标高 | 不采用历史报告中的多标高包络；使用当前提资标高。 | 若报告写了多标高但提资只给单标高，记录为历史报告/源文件冲突。 |
| 静力修正 | paox/paoy/paoz/pasx/pasy/pasz 来自所选谱 100Hz 加速度，不取负号。 | 100Hz 不存在时提示/阻断；不得用负号。 |
| 载荷展示 | 基础载荷和连接螺栓载荷取绝对值后的包络值，报告表中不出现负号。 | 保留 raw 值和包络值来源。 |

3. APDL 命令流和 MT 规则

| 规则项 | 已确认规则 | 门禁 |
| --- | --- | --- |
| 三份命令流 | 每个 job 输出 generated_model.mac、generated_solve.mac、generated_post.mac；run_all.mac 只按顺序调用三份命令。 | 便于科室按建模/计算/提取审核。 |
| 命令来源 | 必须基于标准命令流/PIP/MAC/SECT 参数化生成，不从零瞎写。 | source_ref 记录源文件和规则。 |
| MT 初值 | 有已审源命令流时优先保留源 MT；无源时按 MT=15*托盘总层数作为初值，可结合经验迭代。 | MT 是求解前指定值，不能从 Mode.oup 倒推本次求解。 |
| MT 覆盖校核 | 运行后读取 Mode.oup，最后一阶频率必须超过 50Hz。 | 未超过 50Hz 时门禁 fail，提高 MT 重跑。 |
| 静力修正 | 计算命令流中必须含静力修正过程，100Hz 加速度不取负号。 | 门禁扫描 paox/paoy/paoz/pasx/pasy/pasz。 |

4. 材料与许用应力规则

| 规则项 | 已确认规则 | source_ref/门禁 |
| --- | --- | --- |
| 默认材料 | 非钢平台默认 Q355；钢平台中只有方钢支架按 Q235 保守评定，其它构件按构件策略使用 Q355。 | 材料策略写入 material_policy_metadata。 |
| Q355 许用 | Q355 弯曲许用值 234.30 MPa，剪切 142 MPa，拉伸按新版 Excel 表。 | 电缆桥架--.xlsx:Q355。 |
| Q235 许用 | Q235 弯曲许用值 155.10 MPa，剪切 94 MPa，拉伸按新版 Excel 表。 | 电缆桥架--.xlsx:Q235。 |
| 压缩许用 | A、I 来自“许用应力”表；L 来自当前方钢长度；计算 KL/R 和 Cc 后，KL/R<Cc 用方程4，否则用方程5。 | source_ref 必须含 A/I 单元格、L、KL/R、Cc、方程编号。 |
| 组合应力 | 拉弯组合、压弯组合的许用值均为 1。 | 按报告表约定输出 ratio sum。 |
| Python/Excel | Python 复刻结果应与 Excel 权威结果一致；若冲突则 fail，不能强行通过。 | Excel COM 不可用时，未确认公式不得自动 pass。 |

5. 方钢截面、焊缝和附录C分支

| 截面条件 | 应输出内容 | 不得输出/注意 |
| --- | --- | --- |
| 方钢外边长 <=120mm（含 120*120*6、120*120*8、120*120*10） | 表6-2-1 托臂根部焊缝评定结果（应力比）；等效应力系数 0.526；附录C 托臂应力图 TB*/TD*。 | 不输出大截面用的表6-2 托臂根部所受载荷；不强制依赖 HF-FORCE.LIS。 |
| 方钢外边长 >120mm | 表6-2 托臂根部所受载荷；表6-3 托臂根部焊缝评定结果；附录C 焊缝评定原理。 | 不输出托臂云图；HF-FORCE.LIS 缺失则阻断。 |
| 提资缺方钢截面 | 试算候选 SECT，选择 ratio<1 且最接近 1 的截面；若 100*100*6 已远小于1，也可选 100*100*6。 | 不能选 ratio=1 或 >1；候选结果要给用户看。 |
| 待继续确认 | 小截面表6-2-1 是否需要组合项已被标注“需要组合项”，当前代码应保留组合项门禁。 | 如果科室确认表格项变化，需要同步修改 chapter6_display、template_injector 和 golden test。 |

6. 结果提取映射

| 结果类别 | 正式来源 | 必须检查 |
| --- | --- | --- |
| 支架方钢应力 | MAXBEAMSTRESS.LIS / SQUAREBEAMSTRESS.LIS 中支架方钢集合 | 不得与托臂 TMAX 混用；不能按“谁更接近报告”选择。 |
| 托臂应力 | TMAXBEAMSTRESS.LIS 中托臂集合 | 全零时必须查集合、工况和 PIP 后处理命令。 |
| 基础载荷 | JCZH.LIS | 工况 DW、SL-1、SL-2；FX/FY/FZ/MY/MZ；不得出现 UNKNOWN。 |
| 连接螺栓载荷 | LS-FORCE.LIS 中托盘与托臂固定点集合 | UPSET/FAULTED 两工况；节点号/关键点必须可追溯。 |
| 大截面焊缝载荷 | HF-FORCE.LIS | 只用于 >120mm 分支；缺失时不能填空白表。 |
| 模态 | Mode.oup + MOTAI 图片 | 频率表和图均要提取；MT 覆盖 50Hz。 |

7. 报告注入规则

| 章节/图表 | 规则 | 门禁 |
| --- | --- | --- |
| 表3-1 反应谱 | 按所选项目、厂房/谱表、标高替换表头和数据；不要只截取前几十行。 | 保持模板格式不变。 |
| 图5.1 | S2 支架有限元模型图。 | 必须来自 ANSYS 输出或按已审集合导出，不用错误节点图替代。 |
| 图5.2 | 托臂有限元模型图。 | 必须与模板/报告结构一致。 |
| 第六章 | 表格标题、顺序、该有/不该有的表必须按截面分支和模板类型输出。 | 不得出现空白评定表或全零表作为正式结论。 |
| 附录A | 模态频率和模态图。 | 缺图则报告 audit fail。 |
| 附录B | 方钢应力图。 | 按 SQ 图输出。 |
| 附录C | <=120mm 输出托臂应力图；>120mm 输出焊缝评定原理。 | 两种模式不能混出。 |

8. AI 与部署边界

| 项目 | 规则 |
| --- | --- |
| AI 角色 | AI 做提资理解辅助、命令流模板编排建议、日志解释、异常质控和修复建议；正式计算仍由 ANSYS、Excel/确定性公式和 source_ref 决定。 |
| 大模型失败 | 不能因为大模型超时就假装通过；可以退回规则性质控，但页面必须说明审查来源。 |
| 部署包 | 必须包含必要最小标准命令流包，否则会出现 “No APDL/PIP model families found”。部署不能修改 source_materials 原件。 |
| 内网访问 | 非白名单 IP 不进入平台，应提示“请联系管理员-duxyb”。 |

9. 当前仍需科室确认的问题

| 编号 | 问题 | 当前处理 |
| --- | --- | --- |
| Q1 | MT 初值是否仅按 15*层数，还是还需按托盘长度、支架高度、单/双侧分档？ | 当前无源时按 15*层数；运行后用 50Hz 门禁校核。 |
| Q2 | 小截面表6-2-1 的组合项最终格式。 | 按批注“需要组合项”保留组合项。 |
| Q3 | 三侧 S2 是否允许由参数化模板直接计算。 | 当前解析但阻断生产计算，需三侧标准命令流/后处理集合审定。 |
| Q4 | 历史报告若与标准命令流/提资/谱选择冲突，是否作为报告问题单独留存。 | 当前不硬凑，记录冲突，不作为新提资生产逻辑依据。 |
| Q5 | 图5.1/图5.2 的 ANSYS 输出视角和集合命名是否需统一模板。 | 应按模板图号和对应集合导出，缺失时报告 audit fail。 |